| Obr. 3 Obr. 2 Obr. 1 BABYLISS SARL 99 avenue Aristide Briand 92120 Montrouge - Francúzsko www.babyliss.com | STROJČEK NA VLASY E986E Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny. Adaptér; CA78. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O LI-ION BATÉRIÁCH V TOMTO ZARIADENÍ Aby sa zachovala optimálna kapacita nabíjateľných batérií, zastrihávač by sa mal každých 6 mesiacov úplne vybiť a potom 3 hodín nabíjať. NABÍJANIE ZARIADENIA 1. Zasuňte zástrčku do zariadenia a pripojte adaptér. Pred prvým použitím zariadenia ho nabíjajte 5 hodín. Skontrolujte, či je vypínač na spotrebiči v polohe OFF. 2. Skontrolujte, či svieti kontrolka nabíjania. 3. Plné nabitie umožňuje používať zariadenie minimálne 160 minút. 4. Trvanie nasledujúcich poplatkov je 3 hodiny. 5. Systém rýchleho nabíjania: 20 minút nabíjania = 20 minút používania. SIEŤOVÁ PREVÁDZKA Pripojte spotrebič k elektrickej sieti, počkajte 1 minútu a zapnite ho do polohy ON. DÔLEŽITÉ! Používajte iba adaptér dodaný so zariadením. PRÍPRAVA • Pred použitím sa uistite, že sú čepele čisté. • Strojček používajte prednostne na čisté, suché a úplne rozstrapatené vlasy. POUŽÍVANIE NÁSTAVCOV Tento strojček sa dodáva s 8 nástavcami. Pred zapnutím strojčeka vždy nastavte nástavec a na výmenu nástavca vypnite. • Najprv nasaďte nástavec na zuby strojčeka a potom stlačte zadnú časť nástavca, kým nezacvakne (obr. 1). • Ak ho chcete vybrať, najprv odpojte zadnú časť nástavca a potom ho zdvihnite (obr. 2). KOLIESKO NA JEMNÉ NASTAVENIE Päťpolohový rotačný kotúč umožňuje profesionálne dokončovacie práce a dokonalé odstupňovanie postupnou zmenou dĺžky strihu, s nástavcom alebo bez neho. • Ak chcete zvýšiť výšku strihu, otočte gombíkom doprava. • Ak chcete znížiť výšku strihu, otočte gombíkom doľava. Upozornenie: Pred nasadením čepelí nastavte koliesko nastavenia výšky na maximum (3,0). ÚDRŽBA Na zabezpečenie optimálneho výkonu je potrebné prístroj po každom použití vyčistiť. • Vypnite spotrebič a odpojte ho od elektrickej siete. • Odstráňte všetky nástavce. Pred uskladnením alebo použitím opláchnite nástavec pod tečúcou vodou a úplne ho vysušte. ODNÍMATEĽNÉ ČEPELE Čepele zastrihávačov BaByliss sa dajú na jednoduché čistenie vybrať. • Uistite sa, že je strojček vypnutý, a vyberte nástavec. • Držte strojček s čepeľami hore a odpojte ich stlačením pod špičkami čepelí (obr. 3). • Čepele dôkladne vyčistite čistiacou kefkou, aby ste odstránili vlasy. • Opláchnite čepele pod vodou bez ponorenia zariadenia. Po vyčistení čepelí strojček zapnite a na čepele naneste niekoľko kvapiek oleja. Dodávaný olej bol vyvinutý špeciálne pre strojčeky a neodparuje sa ani nespomaľuje čepele strojčeka. |
| --- | --- |